سامانه مانیتورینگ شبکه توزیع برق دانشگاه

مستند فنی: معماری، سرویس‌ها و راهنمای استفاده از API

نسخه سند: ۱٫۰  |  نسخه API: ‏1.1.0‬‏

مهر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱. درباره این سند	4

۱-۱. سند را چطور بخوانید	4

۱-۲. چند اصطلاح	4

۲. معماری کلی	5

۲-۱. چرا این شکل؟	5

۲-۲. فهرست سرویس‌ها	6

۳. سرویس‌ها با جزئیات بیشتر	7

۳-۱. API اصلی (main_api)	7

۳-۲. سرویس تله‌متری (telemetry)	7

۳-۳. ذخیره‌سازی سری‌زمانی (timeseries_storage)	8

۳-۴. ذخیره‌سازی PostgreSQL (postgres_storage)	8

۳-۵. سرویس لاگ (logging)	8

۳-۶. سرویس اعلان (notification)	8

۳-۷. دریافت داده لینک‌ها (link_ingestion)	9

۴. پیام‌رسانی و داده	10

۴-۱. Exchangeها و صف‌ها	10

۴-۲. صف‌های مرده و ابزار DLQ	10

۴-۳. مدل داده PostgreSQL	10

۴-۴. داده سری‌زمانی	11

۵. شروع کار با API	12

۵-۱. آدرس پایه و مستندات تعاملی	12

۵-۲. قالب درخواست و پاسخ	12

۵-۳. قالب خطا	12

۶. احراز هویت و دسترسی	14

۶-۱. گرفتن توکن	14

۶-۲. قفل شدن حساب	14

۶-۳. نقش‌ها	14

۶-۴. صفحه‌های مجاز	14

۶-۵. محدودیت نرخ درخواست	15

۶-۶. بازیابی رمز عبور	15

۶-۷. ثبت اولین ادمین	15

۷. مرجع مسیرهای API	16

۷-۱. احراز هویت و پروفایل	16

۷-۲. کاربران	16

۷-۳. مکان‌ها	17

۷-۴. پست‌ها	17

۷-۵. فیدرها	18

۷-۶. لینک‌ها	18

۷-۷. داشبورد	19

۷-۸. تله‌متری، انرژی و گزارش	19

۷-۹. اعلان‌ها	20

۷-۱۰. تنظیمات سامانه	20

۷-۱۱. لاگ‌ها	21

۸. سناریوهای خاص	22

۸-۱. فرمان قطع و وصل فیدر	22

۸-۲. ورود گروهی از اکسل	22

۸-۳. وب‌سوکت‌ها	23

۸-۴. وصل کردن منبع داده بیرونی به لینک	23

۹. نمونه کد کامل	25

۱۰. نصب و راه‌اندازی	26

۱۰-۱. پیش‌نیازها	26

۱۰-۲. متغیرهای محیطی	26

۱۰-۳. بالا آوردن سامانه	26

۱۰-۴. دسترسی به پنل‌های مدیریتی	27

۱۱. نکته‌ها و عیب‌یابی	28

# ۱. درباره این سند

این سند برای کسی نوشته شده که می‌خواهد سامانه را بشناسد، روی آن توسعه بدهد یا از بیرون به API آن وصل شود. تلاش کردیم همه‌چیز را از روی کد فعلی پروژه بنویسیم، نه از روی برنامه‌ریزی‌های اولیه؛ پس اگر جایی با چیزی که در جلسات شنیده‌اید فرق دارد، ملاک همین سند و کد است.

سامانه برای پایش لحظه‌ای پست‌ها و فیدرهای برق دانشگاه ساخته شده است. دستگاه‌های اندازه‌گیر روی هر فیدر با پروتکل Modbus خوانده می‌شوند، داده‌ها در پایگاه‌داده سری‌زمانی ذخیره می‌شوند و از روی آن‌ها وضعیت بار (عادی، هشدار، بحرانی)، داشبورد، نمودار، گزارش انرژی و پیش‌بینی توان ساخته می‌شود. فرمان قطع و وصل فیدر هم از طریق همین سامانه و با تأیید دومرحله‌ای ارسال می‌شود.

## ۱-۱. سند را چطور بخوانید

- اگر فقط می‌خواهید از API استفاده کنید، از فصل ۵ شروع کنید. فصل‌های ۵ تا ۹ برای همین کار نوشته شده‌اند.

- اگر قرار است روی خود سامانه کار کنید یا آن را نصب کنید، فصل‌های ۲ تا ۴ و فصل ۱۰ را بخوانید.

- فصل ۱۱ مجموعه‌ای از نکته‌ها و مشکلاتی است که در عمل به آن‌ها خورده‌ایم. خواندنش وقت زیادی نمی‌گیرد و احتمالاً جلوی چند ساعت دردسر را می‌گیرد.

## ۱-۲. چند اصطلاح

| اصطلاح | معنی در این سامانه |
| --- | --- |
| مکان (Location) | پردیس، دانشکده یا هر واحد ساختمانی. مکان‌ها درختی هستند و هر مکان می‌تواند والد داشته باشد. |
| پست (Post) | پست برق. به یک مکان تعلق دارد، می‌تواند مصرف‌کننده یا تولیدکننده (مثلاً پنل خورشیدی) باشد و روی نقشه مختصات دارد. |
| فیدر (Feeder) | خروجی یک پست که دستگاه اندازه‌گیر روی آن نصب است. واحد اصلی خواندن داده و ارسال فرمان همین فیدر است. |
| لینک (Link) | کابل یا خط بین دو پست. داده پویای آن (جریان، توان) از یک API بیرونی می‌آید. |
| تله‌متری | پنج مقداری که از هر فیدر خوانده می‌شود: توان اکتیو، توان راکتیو، ولتاژ، جریان و ضریب توان. |
| وضعیت بار | نسبت جریان لحظه‌ای به جریان مجاز. زیر آستانه هشدار «عادی»، بین دو آستانه «هشدار» و بالاتر از آستانه بحرانی «بحرانی» است. |

# ۲. معماری کلی

سامانه از چند سرویس کوچک تشکیل شده که هرکدام در یک کانتینر Docker اجرا می‌شوند و همه با ‏docker-compose.yml‬‏ بالا می‌آیند. ارتباط سرویس‌ها با هم بیشتر از طریق RabbitMQ است و فقط جاهایی که پاسخ فوری لازم است از HTTP داخلی استفاده شده. تنها سرویسی که از بیرون در دسترس است ‏main_api‬‏ روی پورت ۸۰۰۰ است؛ بقیه یا اصلاً پورت ندارند یا فقط روی ‏127.0.0.1‬‏ سرور باز هستند.

شکل ۱ — نقشه سرویس‌ها و مسیر داده

## ۲-۱. چرا این شکل؟

چند تصمیم اصلی معماری و دلیلشان را این‌جا می‌آوریم، چون بدون دانستن آن‌ها بعضی رفتارهای سامانه عجیب به نظر می‌رسد:

- خواندن Modbus از API اصلی جدا شده. حلقه خواندن هر ۵ ثانیه روی همه فیدرها می‌چرخد و اگر دستگاهی جواب ندهد نباید درخواست‌های کاربران را کند کند. برای همین ‏telemetry‬‏ یک سرویس مستقل است.

- داده سری‌زمانی در InfluxDB و داده ساختاری در PostgreSQL نگه داشته می‌شود. حجم و الگوی پرس‌وجوی این دو کاملاً متفاوت است.

- لاگ، ایمیل و پیامک از طریق صف ارسال می‌شوند تا اگر سرور ایمیل یا پنل پیامک کند بود، پاسخ API منتظر نماند. هر صف یک صف مرده (DLQ) هم دارد تا پیامی که پردازش نشد گم نشود.

- کل سامانه روی سرور و شبکه داخلی دانشگاه اجرا می‌شود. دستگاه‌ها فقط از داخل شبکه دانشگاه در دسترس‌اند و سامانه هم قرار نیست روی اینترنت باز باشد.

## ۲-۲. فهرست سرویس‌ها

| سرویس | نقش | پورت | فناوری |
| --- | --- | --- | --- |
| api | API اصلی؛ احراز هویت، مدیریت کاربران و تجهیزات، داشبورد، گزارش، فرمان، وب‌سوکت | 8000 (عمومی) | FastAPI, SQLAlchemy, Alembic |
| telemetry | خواندن دوره‌ای Modbus، انتشار داده در صف، سرویس خواندن تاریخچه از InfluxDB و نوشتن فرمان روی دستگاه | 8001 (محلی) | FastAPI, pymodbus |
| timeseries_storage | مصرف داده تله‌متری و لینک از صف و نوشتن در InfluxDB | — | aio-pika, influxdb-client |
| postgres_storage | مصرف رویدادهای نوشتن (کاربران و تنظیمات) و اعمال آن‌ها در PostgreSQL | — | aio-pika, SQLAlchemy |
| logging | مصرف لاگ‌های ممیزی، ذخیره در دیتابیس و ارسال به Graylog | 8002 (محلی) | FastAPI, GELF |
| notification | ارسال ایمیل (SMTP) و پیامک (درگاه قابل تعویض) | — | aiosmtplib, httpx |
| link_ingestion | خواندن دوره‌ای داده لینک‌ها از API بیرونی | — | httpx, aio-pika |
| db | PostgreSQL 15 با افزونه TimescaleDB | 5432 (محلی) | timescale/timescaledb |
| rabbitmq | پیام‌رسان؛ پنل مدیریت روی 15672 | 5672 (محلی) | RabbitMQ 3 |
| influxdb | پایگاه‌داده سری‌زمانی | 8086 (محلی) | InfluxDB 2.7 |
| graylog | جست‌وجو و نمایش لاگ‌ها (همراه با MongoDB و OpenSearch) | 9000 | Graylog 4.3 |

«محلی» یعنی پورت فقط روی ‏127.0.0.1‬‏ سرور باز است. برای دسترسی مدیریتی به این سرویس‌ها از تونل SSH استفاده کنید. این تصمیم بعد از اتفاقی گرفته شد که در آن پورت باز PostgreSQL از بیرون مورد حمله قرار گرفت.

# ۳. سرویس‌ها با جزئیات بیشتر

## ۳-۱. API اصلی (main_api)

قلب سامانه است و تنها نقطه‌ای که کلاینت‌ها با آن حرف می‌زنند. ساختار کد ماژولار است و هر حوزه در پوشه خودش زیر ‏main_api/modules‬‏ قرار دارد. هر ماژول معمولاً این فایل‌ها را دارد: ‏router.py‬‏ برای تعریف مسیرها، ‏schemas.py‬‏ برای مدل‌های ورودی و خروجی (Pydantic)، ‏service.py‬‏ برای منطق کسب‌وکار، ‏repository.py‬‏ برای دسترسی به دیتابیس و ‏models.py‬‏ برای جدول‌ها.

| ماژول | کار |
| --- | --- |
| auth | ورود، پروفایل، تغییر و بازیابی رمز، ثبت اولین ادمین |
| users | مدیریت حساب‌ها، نقش‌ها و صفحه‌های مجاز هر حساب |
| locations | ساختار درختی پردیس، دانشکده و واحدها |
| posts | پست‌های برق |
| feeders | فیدرها، ورود گروهی از اکسل، فرمان قطع و وصل |
| links | لینک‌های بین پست‌ها |
| telemetry | داده زنده، تاریخچه، نمودار، انرژی، پیش‌بینی، گزارش اکسل و PDF، وب‌سوکت |
| dashboard | خلاصه وضعیت شبکه و آخرین مقدار همه فیدرها |
| notifications | اعلان‌های درون‌برنامه‌ای کاربر و وب‌سوکت اعلان |
| settings | تنظیمات سراسری مثل آستانه‌ها، فاصله خواندن و سیاست‌های امنیتی |
| audit_logs | لاگ ممیزی، لاگ فرمان‌ها و لاگ تست دستگاه |

هنگام بالا آمدن، API ابتدا مهاجرت‌های Alembic را اجرا می‌کند (‏alembic upgrade head‬‏)، به RabbitMQ وصل می‌شود و یک مصرف‌کننده روی exchange تله‌متری راه می‌اندازد. اگر RabbitMQ در دسترس نباشد API بالا می‌آید ولی در پس‌زمینه مدام برای اتصال تلاش می‌کند؛ در این فاصله لاگ‌ها و اعلان‌ها از دست می‌روند.

### پایش زنده بار (LiveMonitor)

هر نمونه تله‌متری که از صف می‌رسد، داخل API از یک بخش به نام LiveMonitor رد می‌شود. این بخش جریان فیدر را با ‏max_current‬‏ آن مقایسه می‌کند و درصد بار را حساب می‌کند. اگر درصد از ‏warning_threshold‬‏ (پیش‌فرض ۷۵) بیشتر شود وضعیت «هشدار» و اگر از ‏critical_threshold‬‏ (پیش‌فرض ۹۰) بیشتر شود «بحرانی» می‌شود. برای لینک‌هایی که به یک فیدر وصل‌اند، همین مقایسه با ‏allowed_current‬‏ لینک انجام می‌شود.

وقتی وضعیت عوض شود سه اتفاق می‌افتد: وضعیت جدید در دیتابیس ذخیره می‌شود، یک پیام ‏STATUS_CHANGE‬‏ روی وب‌سوکت پخش می‌شود و برای همه کاربران فعال اعلان ساخته می‌شود. برای وضعیت بحرانی پیامک هم فرستاده می‌شود (فقط به کاربرانی که گزینه پیامک‌شان روشن است). برای جلوگیری از سیل اعلان، هشدار تکراری برای یک فیدر تا ‏notification_cooldown_seconds‬‏ (پیش‌فرض ۵ دقیقه) دوباره ارسال نمی‌شود. اگر از یک فیدر ۶۰ ثانیه داده نرسد، مقدار آخرش «کهنه» حساب می‌شود و در جمع توان داشبورد شرکت داده نمی‌شود.

## ۳-۲. سرویس تله‌متری (telemetry)

این سرویس دو کار جدا انجام می‌دهد. کار اول، حلقه خواندن است: فهرست فیدرهای فعال را با کلید داخلی از مسیر ‏/telemetry/active-feeders‬‏ در API اصلی می‌گیرد و هر چند ثانیه (‏polling_interval‬‏) رجیسترهای هر فیدر را با Modbus TCP می‌خواند. نتیجه با کلید مسیریابی ‏telemetry.metric‬‏ روی exchange به نام ‏telemetry_events‬‏ منتشر می‌شود.

اگر فیدری چند بار پشت سر هم جواب ندهد (‏max_telemetry_failures‬‏، پیش‌فرض ۳)، آفلاین اعلام می‌شود، رویداد ‏telemetry.alert.device_offline‬‏ منتشر می‌شود و وضعیتش از طریق ‏/telemetry/feeder-status‬‏ به API اصلی گزارش داده می‌شود. فیدر آفلاین با فاصله طولانی‌تری (‏feeder_offline_retry_interval‬‏، پیش‌فرض ۳۰۰ ثانیه) دوباره امتحان می‌شود تا حلقه را معطل نکند.

کار دوم، یک API داخلی برای خواندن داده از InfluxDB است: آخرین مقدار، تاریخچه، داده نمودار، انرژی، پیش‌بینی و نوشتن فرمان (coil) روی دستگاه. همه این مسیرها هدر ‏X-Internal-API-Key‬‏ می‌خواهند و کلاینت بیرونی هیچ‌وقت مستقیم با آن‌ها کار نمی‌کند؛ API اصلی درخواست را می‌گیرد، دسترسی را بررسی می‌کند و آن را به این سرویس می‌فرستد.

برای هر فیدر می‌شود در ‏metadata‬‏ ضریب مقیاس رجیسترها (‏register_scales‬‏) و فهرست رجیسترهای علامت‌دار (‏signed_registers‬‏) را تعریف کرد. این برای دستگاه‌هایی است که مثلاً ولتاژ را ضرب‌در ۱۰ برمی‌گردانند.

## ۳-۳. ذخیره‌سازی سری‌زمانی (timeseries_storage)

یک صف به نام ‏telemetry_timeseries_queue‬‏ دارد که به ‏telemetry.*‬‏ و ‏link.metric‬‏ روی exchange تله‌متری متصل است. داده فیدرها در measurement به نام ‏feeder_telemetry‬‏ با تگ ‏feeder_id‬‏ و داده لینک‌ها در ‏link_telemetry‬‏ با تگ‌های ‏link_id‬‏، ‏feeder_id‬‏ و ‏provider‬‏ نوشته می‌شود.

## ۳-۴. ذخیره‌سازی PostgreSQL (postgres_storage)

یک کارگر عمومی است که پیام‌هایی به شکل ‏{entity, action, data, filters}‬‏ را می‌گیرد و عملیات create، bulk_create، update یا delete را روی جدول مربوطه اجرا می‌کند. صفش ‏db.settings.write‬‏ است و به کلیدهای ‏db.settings.*‬‏، ‏db.users.*‬‏ و ‏db.telemetry.*‬‏ روی exchange اصلی (‏power_monitoring_events‬‏) گوش می‌دهد.

در حال حاضر نوشتن‌های مربوط به کاربران (ساخت، ویرایش، حذف، ثبت ادمین و تغییر رمز) از این مسیر می‌گذرد. به همین دلیل این عملیات‌ها ناهمگام هستند و پاسخ API فقط می‌گوید درخواست در صف قرار گرفت. مکان، پست، فیدر و لینک مستقیم در دیتابیس نوشته می‌شوند و پاسخشان شیء ساخته‌شده است.

## ۳-۵. سرویس لاگ (logging)

از صف ‏logs_queue‬‏ لاگ‌های ممیزی همه سرویس‌ها را می‌خواند، آن‌ها را در جدول لاگ PostgreSQL ذخیره می‌کند و همزمان با پروتکل GELF به Graylog می‌فرستد. یک API کوچک هم روی پورت ۸۰۰۲ و مسیر ‏/api/v1/logs‬‏ برای خواندن لاگ‌ها دارد که فقط محلی است. کاربران پنل لاگ‌ها را از مسیرهای ‏/audit-logs‬‏ در API اصلی می‌بینند.

## ۳-۶. سرویس اعلان (notification)

از صف ‏notification_events‬‏ پیام می‌گیرد. هر پیام یک کانال دارد (‏email‬‏، ‏sms‬‏ یا ‏all‬‏) و فهرست گیرنده‌ها. ایمیل با SMTP و پیامک از طریق یک درگاه قابل تعویض ارسال می‌شود. نوع درگاه با متغیر ‏SMS_PROVIDER‬‏ انتخاب می‌شود: مقدار ‏log‬‏ فقط پیام را در لاگ می‌نویسد (برای محیط توسعه) و ‏http‬‏ یک درگاه عمومی HTTP است. برای وصل کردن پنل پیامک جدید کافی است یک کلاس از ‏BaseSMSGateway‬‏ ساخته و متد ‏send_one‬‏ پیاده شود.

اگر ارسال روی همه کانال‌ها شکست بخورد، پیام به صف مرده می‌رود. ایمیل و پیامک هشدارها عمداً به‌صورت دو پیام جدا فرستاده می‌شوند تا خرابی پنل پیامک باعث ارسال دوباره ایمیل در هنگام بازپخش صف مرده نشود.

## ۳-۷. دریافت داده لینک‌ها (link_ingestion)

داده پویای لینک‌ها از یک سامانه دیگر می‌آید. این سرویس هر ۳۰ ثانیه فهرست لینک‌هایی را که منبع بیرونی دارند از API اصلی می‌گیرد و هرکدام را با فاصله خودش می‌خواند. نتیجه با کلید ‏link.metric‬‏ منتشر می‌شود. بعد از ۳ خطای پشت سر هم رویداد ‏link.alert.source_offline‬‏ و پس از برگشتن منبع رویداد ‏link.alert.source_recovered‬‏ منتشر می‌شود. نحوه تعریف منبع بیرونی برای یک لینک در بخش ۸-۴ آمده است.

# ۴. پیام‌رسانی و داده

## ۴-۱. Exchangeها و صف‌ها

| نام | نوع | منتشرکننده | مصرف‌کننده |
| --- | --- | --- | --- |
| telemetry_events | topic exchange | telemetry, link_ingestion | timeseries_storage, main_api (وب‌سوکت) |
| power_monitoring_events | topic exchange | main_api | postgres_storage |
| notification_events | صف | main_api | notification |
| logs_queue | صف | همه سرویس‌ها | logging |

| کلید مسیریابی | معنی |
| --- | --- |
| telemetry.metric | نمونه جدید پنج‌پارامتری یک فیدر |
| telemetry.alert.device_offline | فیدر چند بار پشت سر هم جواب نداده |
| link.metric | داده جدید یک لینک از منبع بیرونی |
| link.alert.source_offline | منبع بیرونی لینک در دسترس نیست |
| link.alert.source_recovered | منبع بیرونی لینک برگشته |
| db.users.write | نوشتن کاربر (ساخت، ویرایش، حذف) |
| db.settings.* | نوشتن تنظیمات |

نمونه پیام ‏telemetry.metric‬‏:

{

"feeder_id": 12,

"active_power": 182.4,

"reactive_power": 41.7,

"voltage": 398.6,

"current": 271.3,

"power_factor": 0.97,

"timestamp": "2026-10-15T08:30:05.123+00:00"

}

## ۴-۲. صف‌های مرده و ابزار DLQ

هر صف یک صف مرده با پسوند ‏.dlq‬‏ دارد. پیامی که JSON خراب داشته باشد یا پردازشش خطا بدهد به آن‌جا منتقل می‌شود. چون هیچ سرویسی صف‌های مرده را خودکار نمی‌خواند، اسکریپت ‏scripts/dlq_tool.py‬‏ برای دیدن و بازپخش آن‌ها نوشته شده:

python scripts/dlq_tool.py status                       # depth of every DLQ

python scripts/dlq_tool.py peek notification_events -n 5     # look without removing

python scripts/dlq_tool.py replay notification_events -n 10  # move back to the live queue

python scripts/dlq_tool.py purge notification_events --yes   # discard all (no undo)

## ۴-۳. مدل داده PostgreSQL

جدول‌های اصلی و رابطه‌هایشان:

| جدول | فیلدهای مهم | رابطه |
| --- | --- | --- |
| locations | name, code, location_type, parent_id, address | درختی (parent_id به خود جدول) |
| posts | name, code, post_type, location_id, ip_address, port, latitude, longitude, is_active | هر پست یک مکان، چند فیدر |
| feeders | post_id, name, feeder_type, max_current, ip/port, modbus_address, رجیسترها, load_status, is_online | متعلق به پست |
| links | from_post_id, to_post_id, allowed_current, feeder_id, load_status, metadata | بین دو پست، اختیاری به یک فیدر |
| users | name, email, phone_number, role, is_active, sms_notification_enabled, allowed_pages | — |
| system_settings | آستانه‌ها، تنظیمات Modbus، سیاست ورود و قفل حساب | یک ردیف |
| notifications | user_id, type, priority, title, message, is_read, is_dismissed | متعلق به کاربر |
| audit_logs, command_logs, device_test_logs | لاگ ممیزی، فرمان‌ها و تست دستگاه | — |

اگر فیلد IP یا پورت روی فیدر خالی باشد، مقدار پست استفاده می‌شود. پورت پیش‌فرض Modbus هم ‏502‬‏ است. نوع پست و فیدر فقط دو مقدار ‏consumer‬‏ و ‏producer‬‏ را قبول می‌کند، ولی ورودی‌های فارسی مثل «مصرف‌کننده» یا «تولیدی» خودکار به همین دو مقدار تبدیل می‌شوند.

## ۴-۴. داده سری‌زمانی

در InfluxDB برای هر فیدر پنج فیلد ‏active_power‬‏، ‏reactive_power‬‏، ‏voltage‬‏، ‏current‬‏ و ‏power_factor‬‏ ذخیره می‌شود. انرژی (کیلووات‌ساعت) از انتگرال توان اکتیو و انرژی راکتیو (کیلووار‌ساعت) از انتگرال توان راکتیو حساب می‌شود. پیش‌بینی ساعتی توان هم بر اساس الگوی روزهای گذشته همان فیدر ساخته می‌شود؛ دقت بالایی ندارد و بیشتر برای نمایش کنار داده واقعی در نمودار است.

# ۵. شروع کار با API

## ۵-۱. آدرس پایه و مستندات تعاملی

آدرس پایه API همان آدرس سرور روی پورت ۸۰۰۰ است، مثلاً ‏http://<server>:8000‬‏. مسیرها پیشوند نسخه ندارند؛ یعنی ورود می‌شود ‏POST /auth/login‬‏.

FastAPI مستندات تعاملی Swagger را روی ‏/docs‬‏ و ReDoc را روی ‏/redoc‬‏ می‌سازد، ولی به‌صورت پیش‌فرض خاموش است. برای روشن کردنش در فایل ‏.env‬‏ مقدار ‏ENABLE_DOCS=true‬‏ را بگذارید و API را دوباره بالا بیاورید. وب‌سوکت‌ها هم در Swagger زیر برچسب WebSockets توضیح داده شده‌اند. در محیط عملیاتی بهتر است خاموش بماند.

## ۵-۲. قالب درخواست و پاسخ

- بدنه درخواست‌ها JSON است، به‌جز بارگذاری اکسل که ‏multipart/form-data‬‏ است.

- زمان‌ها در پاسخ‌ها با فرمت ISO 8601 و به وقت UTC برمی‌گردند.

- پاسخ‌های موفق مستقیم خود داده را برمی‌گردانند و پوشش اضافه ندارند.

- حذف موفق مکان، پست، فیدر و لینک کد ‏204‬‏ و بدنه خالی دارد.

- صفحه‌بندی فهرست تجهیزات با ‏skip‬‏ و ‏limit‬‏ است (پیش‌فرض ۰ و ۱۰۰). اعلان‌ها و لاگ‌ها با ‏page‬‏ و ‏page_size‬‏ صفحه‌بندی می‌شوند.

## ۵-۳. قالب خطا

همه خطاها یک شکل دارند. فیلد ‏message‬‏ معمولاً فارسی و قابل نمایش به کاربر است و ‏error_code‬‏ برای تصمیم‌گیری در کد کلاینت:

{

"success": false,

"message": "توکن شما منقضی شده است. لطفاً مجدداً وارد شوید.",

"error_code": "HTTP_401"

}

در خطای اعتبارسنجی (۴۲۲) یک فیلد ‏details‬‏ هم می‌آید که نشان می‌دهد کدام فیلد مشکل داشته:

{

"success": false,

"message": "اطلاعات ارسالی نامعتبر است.",

"error_code": "VALIDATION_ERROR",

"details": [ { "field": "password", "message": "ارسال این فیلد الزامی است." } ]

}

| کد HTTP | error_code | کی پیش می‌آید |
| --- | --- | --- |
| 400 | HTTP_400 / DB_INTEGRITY_ERROR | ورودی منطقی نیست، یا داده تکراری است (مثلاً کد پست تکراری) |
| 401 | HTTP_401 | توکن ندارید، نامعتبر است یا منقضی شده |
| 403 | HTTP_403 | نقش یا صفحه مجاز حساب شما اجازه این کار را نمی‌دهد |
| 404 | HTTP_404 | شیء پیدا نشد |
| 413 | HTTP_413 | فایل اکسل بزرگ‌تر از ۵ مگابایت یا گزارش بیش از حد بزرگ است |
| 422 | VALIDATION_ERROR | بدنه یا پارامترها با مدل نمی‌خواند |
| 423 | HTTP_423 | حساب به‌خاطر تلاش‌های ناموفق ورود موقتاً قفل شده |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | تعداد درخواست بیش از حد مجاز |
| 502 / 503 | DEVICE_UNREACHABLE / TELEMETRY_SERVICE_UNAVAILABLE | دستگاه یا سرویس تله‌متری جواب نداد |
| 500 | INTERNAL_SERVER_ERROR / DATABASE_ERROR | خطای داخلی؛ جزئیات در لاگ‌ها ثبت می‌شود |

# ۶. احراز هویت و دسترسی

## ۶-۱. گرفتن توکن

احراز هویت با JWT است. با ایمیل و رمز به ‏/auth/login‬‏ درخواست بدهید و ‏access_token‬‏ را بگیرید. از آن به بعد این توکن را در هدر همه درخواست‌ها بفرستید:

Authorization: Bearer <access_token>

curl -X POST http://SERVER:8000/auth/login \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"email": "operator@uni.ac.ir", "password": "******"}'

پاسخ:

{

"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",

"token_type": "bearer",

"expires_in": 1200,

"expires_at": "2026-10-15T09:10:00Z",

"user": { "id": 3, "name": "...", "email": "...", "role": "technical_operator", ... }

}

عمر توکن از تنظیم ‏access_token_expire_minutes‬‏ خوانده می‌شود و پیش‌فرض آن ۲۰ دقیقه است. توکن تازه‌سازی (refresh) وجود ندارد؛ وقتی پاسخ ۴۰۱ گرفتید باید دوباره وارد شوید. پیشنهاد ما این است که کلاینت از روی ‏expires_at‬‏ کمی قبل از انقضا کاربر را مطلع کند.

## ۶-۲. قفل شدن حساب

بعد از ‏max_login_attempts‬‏ تلاش ناموفق (پیش‌فرض ۵) حساب به مدت ‏lockout_duration_minutes‬‏ (پیش‌فرض ۳۰ دقیقه) قفل می‌شود و ورود با کد ۴۲۳ رد می‌شود. پیام خطا زمان باقیمانده را می‌گوید.

## ۶-۳. نقش‌ها

| نقش | مقدار در API | اختیارات |
| --- | --- | --- |
| ادمین | admin | همه‌چیز؛ از جمله ساخت و حذف کاربر و تنظیمات امنیتی. محدودیت صفحه روی ادمین اعمال نمی‌شود. |
| اپراتور فنی | technical_operator | دیدن همه‌چیز، ویرایش مکان و پست و فیدر و لینک، ارسال فرمان، تغییر تنظیمات غیرامنیتی |
| کاربر عادی | user | فقط مشاهده |

## ۶-۴. صفحه‌های مجاز

ادمین می‌تواند برای هر حساب در فیلد ‏allowed_pages‬‏ مشخص کند کدام بخش‌ها را ببیند. اگر این فیلد ‏null‬‏ باشد یعنی محدودیتی نیست. مقدارهای مجاز: ‏dashboard‬‏، ‏map‬‏، ‏locations‬‏، ‏posts‬‏، ‏feeders‬‏، ‏links‬‏، ‏telemetry‬‏، ‏reports‬‏ و ‏audit_logs‬‏. مسیرهای داشبورد، تله‌متری، گزارش و لاگ این محدودیت را در سمت سرور هم چک می‌کنند و در صورت نداشتن دسترسی ۴۰۳ برمی‌گردانند.

## ۶-۵. محدودیت نرخ درخواست

به‌طور کلی هر IP در دقیقه ۱۰۰ درخواست مجاز است. چند مسیر حساس سقف سخت‌گیرانه‌تری دارند:

| مسیر | سقف |
| --- | --- |
| /auth/login | 5/minute ; 20/hour |
| /auth/register-admin | 3/hour |
| forgot-password | 3/minute ; 10/hour |
| verify-reset-code , reset-password | 5/minute ; 20/hour |
| change-password | 5/minute |
| /telemetry/report/{fmt} | 10/minute |
| /feeders/import-excel | 5/minute |
| /feeders/{id}/command/* | 10/minute |

## ۶-۶. بازیابی رمز عبور

بازیابی رمز سه مرحله دارد و در هر مرحله توکنی که مرحله قبل داده باید فرستاده شود:

۱. ‏POST /auth/forgot-password‬‏ با ایمیل. یک کد ۶ رقمی به ایمیل کاربر می‌رود و در پاسخ ‏session_token‬‏ برمی‌گردد. کد ۵ دقیقه اعتبار دارد. حتی اگر ایمیل وجود نداشته باشد پاسخ یکسان است تا نشود از روی آن فهمید چه ایمیل‌هایی در سامانه هستند.

۲. ‏POST /auth/verify-reset-code‬‏ با ‏code‬‏ و ‏session_token‬‏. در پاسخ ‏reset_token‬‏ می‌گیرید که ۱۰ دقیقه معتبر است.

۳. ‏POST /auth/reset-password‬‏ با ‏reset_token‬‏ و ‏new_password‬‏. توکن بازیابی یک‌بار مصرف است و بعد از عوض شدن رمز دیگر کار نمی‌کند.

## ۶-۷. ثبت اولین ادمین

برای راه‌اندازی اولیه، مسیر ‏POST /auth/register-admin‬‏ بدون توکن یک حساب ادمین می‌سازد. این مسیر به ساعتی ۳ درخواست محدود است. پیشنهاد جدی ما این است که بعد از ساختن ادمین اول، این مسیر را در پراکسی جلوی سرور ببندید.

# ۷. مرجع مسیرهای API

در جدول‌های این فصل، ستون دسترسی یکی از این‌هاست: «عمومی» یعنی بدون توکن، «همه» یعنی هر کاربر واردشده، «فنی/ادمین» یعنی اپراتور فنی یا ادمین، و «صفحه X» یعنی کاربر باید به صفحه X دسترسی داشته باشد.

## ۷-۱. احراز هویت و پروفایل

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | عمومی | ورود و گرفتن توکن |
| POST | /auth/register-admin | عمومی | ساخت ادمین (ناهمگام، پاسخ 202) |
| GET | /auth/me | همه | پروفایل خود کاربر |
| PUT | /auth/me | همه | ویرایش نام و شماره تلفن خود |
| POST | /auth/change-password | همه | تغییر رمز با ‏old_password‬‏ و ‏new_password‬‏ |
| POST | /auth/forgot-password | عمومی | مرحله اول بازیابی رمز |
| POST | /auth/verify-reset-code | عمومی | مرحله دوم بازیابی رمز |
| POST | /auth/reset-password | عمومی | مرحله سوم بازیابی رمز |

همین سه مسیر بازیابی و تغییر رمز با نام‌های ‏/users/forgot-password‬‏، ‏/users/verify-code‬‏، ‏/users/reset-password‬‏ و ‏/users/change-password‬‏ هم وجود دارند و دقیقاً همان کار را می‌کنند. برای کد جدید از نسخه‌های ‏/auth‬‏ استفاده کنید.

## ۷-۲. کاربران

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /users | فنی/ادمین | فهرست همه کاربران |
| GET | /users/{user_id} | همه | کاربر عادی فقط اطلاعات خودش را می‌بیند |
| POST | /users | ادمین | ساخت کاربر (ناهمگام، پاسخ 202) |
| PUT | /users/{user_id} | ادمین | ویرایش کاربر (ناهمگام) |
| DELETE | /users/{user_id} | ادمین | حذف کاربر (ناهمگام) |
| GET | /users/roles/list | همه | فهرست نقش‌ها |
| GET | /users/pages/list | همه | فهرست صفحه‌هایی که می‌شود به حساب داد |

بدنه ساخت کاربر:

{

"name": "Ali Rezaei",

"email": "rezaei@uni.ac.ir",

"phone_number": "09141234567",

"password": "at-least-6-chars",

"role": "technical_operator",

"is_active": true,

"sms_notification_enabled": true,

"allowed_pages": ["dashboard", "map", "feeders", "telemetry"]

}

چون ساخت، ویرایش و حذف کاربر از طریق صف انجام می‌شود، چند صدم ثانیه طول می‌کشد تا تغییر در فهرست کاربران دیده شود. اگر کلاینت بلافاصله بعد از ساخت فهرست را می‌خواند، یک تأخیر کوتاه یا تلاش مجدد در نظر بگیرید.

## ۷-۳. مکان‌ها

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /locations | همه | مکان‌ها به‌صورت درختی (با ‏sub_locations‬‏) |
| GET | /locations/flat | همه | همه مکان‌ها به‌صورت فهرست تخت |
| GET | /locations/roots | همه | فقط مکان‌های ریشه (پردیس‌ها) |
| GET | /locations/{id} | همه | یک مکان |
| GET | /locations/{id}/posts | همه | پست‌های یک مکان |
| POST | /locations | فنی/ادمین | ساخت مکان |
| POST | /locations/campus-with-subsections | فنی/ادمین | ساخت پردیس همراه با زیربخش‌ها در یک درخواست |
| PUT | /locations/{id} | فنی/ادمین | ویرایش |
| DELETE | /locations/{id} | فنی/ادمین | حذف (زیرمکان‌ها هم حذف می‌شوند) |

در بدنه مکان، نام با کلید ‏campus_name‬‏ فرستاده می‌شود (کلید ‏name‬‏ هم پذیرفته می‌شود):

{ "campus_name": "دانشکده کشاورزی", "code": "AGR", "location_type": "faculty", "parent_id": 1 }

## ۷-۴. پست‌ها

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /posts | همه | فهرست با فیلتر ‏location_id‬‏، ‏post_type‬‏، ‏is_active‬‏ و ‏search‬‏ |
| GET | /posts/{id} | همه | یک پست همراه فیدرها و مکانش |
| POST | /posts | فنی/ادمین | ساخت پست |
| PUT | /posts/{id} | فنی/ادمین | ویرایش |
| DELETE | /posts/{id} | فنی/ادمین | حذف (فیدرهایش هم حذف می‌شوند) |

{

"name": "پست شماره ۱",

"code": "P1",

"post_type": "consumer",

"location_id": 4,

"ip_address": "192.168.1.10",

"port": 502,

"latitude": 38.068,

"longitude": 46.329,

"transformer_specs": "20kV/400V 800kVA",

"is_active": true

}

## ۷-۵. فیدرها

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /feeders | همه | فهرست با فیلتر ‏post_id‬‏، ‏feeder_type‬‏، ‏is_active‬‏، ‏is_online‬‏، ‏load_status‬‏ و ‏search‬‏ |
| GET | /feeders/{id} | همه | یک فیدر |
| POST | /feeders | فنی/ادمین | ساخت یک فیدر یا آرایه‌ای از فیدرها |
| PUT | /feeders/{id} | فنی/ادمین | ویرایش |
| DELETE | /feeders/{id} | فنی/ادمین | حذف |
| GET | /feeders/download-template | همه | دانلود قالب اکسل ورود گروهی |
| POST | /feeders/import-excel | فنی/ادمین | ورود گروهی مکان، پست و فیدر از اکسل |
| POST | /feeders/{id}/command/request | فنی/ادمین | درخواست فرمان قطع/وصل (مرحله اول) |
| POST | /feeders/{id}/command/confirm | فنی/ادمین | تأیید و اجرای فرمان (مرحله دوم) |

{

"post_id": 7,

"name": "Feeder Output No. 1",

"feeder_type": "consumer",

"max_current": 630,

"modbus_address": 1,

"active_power_register": 0,

"reactive_power_register": 1,

"voltage_register": 2,

"current_register": 3,

"power_factor_register": 4,

"control_register": 10,

"metadata_info": { "register_scales": { "voltage": 0.1 } }

}

‏max_current‬‏ برای محاسبه وضعیت بار ضروری است؛ اگر خالی باشد وضعیت فیدر همیشه ‏unknown‬‏ می‌ماند. ‏control_register‬‏ هم فقط برای فیدرهایی لازم است که قرار است فرمان بگیرند.

## ۷-۶. لینک‌ها

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /links | همه | فهرست با فیلتر ‏post_id‬‏، ‏is_active‬‏ و ‏load_status‬‏ |
| GET | /links/{id} | همه | یک لینک همراه دو پست دو سرش |
| POST | /links | فنی/ادمین | ساخت لینک |
| PUT | /links/{id} | فنی/ادمین | ویرایش (دو سر لینک بعد از ساخت عوض نمی‌شود) |
| DELETE | /links/{id} | فنی/ادمین | حذف |

## ۷-۷. داشبورد

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /dashboard/summary | صفحه dashboard | تعداد پست و فیدر و لینک، توان مصرفی و تولیدی لحظه‌ای، هشدارهای فعال، تعداد اعلان خوانده‌نشده و آستانه‌ها |
| GET | /dashboard/live | صفحه dashboard | آخرین مقدار و وضعیت همه فیدرها همراه مختصات پست (برای نقشه) |

بخشی از پاسخ ‏summary‬‏:

"power": {

"consumption_kw": 1240.5,

"production_kw": 85.2,

"net_kw": 1155.3,

"consumption_kvar": 310.0,

"production_kvar": 4.1,

"feeders_reporting": 37

},

"alerts": [ { "entity": "feeder", "id": 12, "name": "...", "load_status": "critical", "load_percent": 93.4 } ]

## ۷-۸. تله‌متری، انرژی و گزارش

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /telemetry/latest/{feeder_id} | صفحه telemetry | آخرین نمونه یک فیدر |
| GET | /telemetry/history/{feeder_id} | صفحه telemetry | تاریخچه با ‏start‬‏، ‏stop‬‏ و ‏window‬‏ (پیش‌فرض یک ساعت اخیر، میانگین یک‌دقیقه‌ای) |
| GET | /telemetry/chart/{feeder_id} | صفحه telemetry | داده آماده نمودار (پیش‌فرض ۲۴ ساعت، پنج‌دقیقه‌ای) |
| GET | /telemetry/forecast/{feeder_id} | صفحه telemetry | پیش‌بینی ساعتی؛ ‏hours‬‏ بین ۱ تا ۱۶۸ و ‏history_days‬‏ بین ۱ تا ۶۰ |
| GET | /telemetry/energy | صفحه reports | انرژی مصرفی و تولیدی چند فیدر؛ ‏feeder_ids‬‏ تکرارشونده و ‏window‬‏ اختیاری |
| GET | /telemetry/report/{fmt} | صفحه reports | خروجی Excel یا PDF؛ ‏fmt‬‏ یکی از ‏excel‬‏ و ‏pdf‬‏ |

### پارامترهای زمان

‏start‬‏ و ‏stop‬‏ سه شکل را قبول می‌کنند: زمان نسبی مثل ‏-1h‬‏ یا ‏-7d‬‏، عبارت ‏now()‬‏، یا تاریخ ISO مثل ‏2026-10-01T00:00:00Z‬‏. مقدار ‏window‬‏ دقت داده را تعیین می‌کند و یکی از ‏10s‬‏، ‏30s‬‏، ‏1m‬‏، ‏5m‬‏، ‏15m‬‏، ‏1h‬‏ یا ‏1d‬‏ است. در مسیر انرژی، ‏window‬‏ (اگر داده شود) سری انرژی را به تفکیک ‏1h‬‏، ‏1d‬‏، ‏1w‬‏ یا ‏1mo‬‏ برمی‌گرداند.

برای فرستادن چند فیدر، پارامتر را تکرار کنید:

GET /telemetry/energy?feeder_ids=3&feeder_ids=7&feeder_ids=12&start=-30d&window=1d

### گزارش اکسل و PDF

گزارش با پارامترهای ‏feeder_ids‬‏، ‏start‬‏، ‏stop‬‏، ‏window‬‏، ‏columns‬‏ (ستون‌های دلخواه؛ خالی یعنی همه) و ‏include_energy‬‏ ساخته می‌شود و پاسخ خود فایل است، نه JSON. اگر تعداد ردیف‌ها از سقف بیشتر شود خطای ۴۱۳ برمی‌گردد؛ در این حالت بازه را کوتاه‌تر یا ‏window‬‏ را درشت‌تر کنید. سقف PDF کمتر از اکسل است، پس برای بازه‌های طولانی اکسل بگیرید.

curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -o report.xlsx \

"http://SERVER:8000/telemetry/report/excel?feeder_ids=3&feeder_ids=7&start=-7d&window=1h"

## ۷-۹. اعلان‌ها

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /notifications/ | همه | اعلان‌های کاربر؛ فیلتر ‏unread_only‬‏، ‏include_dismissed‬‏، ‏type‬‏، ‏priority‬‏، و صفحه‌بندی |
| POST | /notifications/read | همه | خوانده‌شدن چند اعلان با ‏notification_ids‬‏ |
| POST | /notifications/read-all | همه | خوانده‌شدن همه |
| POST | /notifications/dismiss/{id} | همه | بستن یک اعلان |
| GET | /notifications/preferences | همه | تنظیمات اعلان کاربر |
| PUT | /notifications/preferences | همه | ویرایش تنظیمات اعلان |

نوع اعلان یکی از ‏info‬‏، ‏warning‬‏، ‏error‬‏، ‏success‬‏ و ‏alert‬‏ است و اولویت یکی از ‏low‬‏، ‏medium‬‏، ‏high‬‏ و ‏critical‬‏.

## ۷-۱۰. تنظیمات سامانه

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /settings/ | همه | خواندن همه تنظیمات |
| PUT | /settings/ | فنی/ادمین | ویرایش؛ فقط فیلدهای ارسالی عوض می‌شوند |

| فیلد | پیش‌فرض | توضیح |
| --- | --- | --- |
| warning_threshold | 75 | درصد بار برای وضعیت هشدار |
| critical_threshold | 90 | درصد بار برای وضعیت بحرانی |
| polling_interval | 5 | فاصله خواندن Modbus (ثانیه) |
| modbus_timeout | 3 | مهلت پاسخ دستگاه (ثانیه) |
| modbus_retry_count | 3 | تلاش مجدد هر خواندن |
| max_telemetry_failures | 3 | تعداد خطای پشت سر هم تا آفلاین شدن فیدر |
| feeder_offline_retry_interval | 300 | فاصله امتحان دوباره فیدر آفلاین (ثانیه) |
| notification_cooldown_seconds | 300 | فاصله مجاز ارسال دوباره هشدار مشابه |
| notification_retry_attempts | 3 | تلاش مجدد ارسال اعلان |
| access_token_expire_minutes * | 20 | عمر توکن ورود (دقیقه) |
| max_login_attempts * | 5 | تلاش ناموفق تا قفل حساب |
| lockout_duration_minutes * | 30 | مدت قفل حساب (دقیقه) |
| session_timeout_minutes * | 120 | مهلت نشست (دقیقه) |
| report_generation_timeout | 300 | مهلت ساخت گزارش (ثانیه) |
| max_export_records | 10000 | سقف رکورد خروجی |

فیلدهای ستاره‌دار امنیتی‌اند و فقط ادمین می‌تواند تغییرشان دهد. اگر اپراتور فنی یکی از آن‌ها را در بدنه بفرستد، کل درخواست با ۴۰۳ رد می‌شود.

## ۷-۱۱. لاگ‌ها

| متد | مسیر | دسترسی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /audit-logs/ | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | لاگ ممیزی با فیلتر کاربر، عملیات، سرویس، شدت، موفقیت و بازه تاریخ |
| GET | /audit-logs/search?q= | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | جست‌وجوی متنی در لاگ‌ها |
| GET | /audit-logs/meta/filters | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | مقدارهای ممکن برای فیلترها |
| GET | /audit-logs/{id} | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | یک لاگ |
| GET | /audit-logs/user/{id}/activity | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | خلاصه فعالیت یک کاربر در ‏days‬‏ روز اخیر |
| GET | /command-logs/ | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | تاریخچه فرمان‌ها |
| GET | /command-logs/failed | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | فرمان‌های ناموفق ‏hours‬‏ ساعت اخیر |
| GET | /test-logs/ | فنی/ادمین + صفحه audit_logs | آخرین تست‌های دستگاه |

مسیرهای ‏/settings/‬‏، ‏/notifications/‬‏، ‏/audit-logs/‬‏، ‏/command-logs/‬‏ و ‏/test-logs/‬‏ با اسلش انتهایی تعریف شده‌اند. اگر بدون اسلش صدا بزنید، سرور با ۳۰۷ به نسخه اسلش‌دار هدایت می‌کند و بعضی کلاینت‌ها در این هدایت هدر Authorization را نمی‌فرستند. پس همیشه اسلش آخر را بگذارید.

# ۸. سناریوهای خاص

## ۸-۱. فرمان قطع و وصل فیدر

ارسال فرمان حساس‌ترین کار سامانه است و برای همین دو مرحله دارد. فرمان فقط وقتی اجرا می‌شود که کاربر کد تأییدی را که به ایمیلش رفته وارد کند.

۱. کلاینت ‏POST /feeders/{id}/command/request‬‏ را با بدنه ‏{"action": "disconnect"}‬‏ (یا ‏connect‬‏) می‌فرستد.

۲. سرور بررسی می‌کند فیدر IP و ‏control_register‬‏ داشته باشد، یک کد ۶ رقمی به ایمیل کاربر می‌فرستد و در پاسخ ‏challenge_token‬‏ و ‏expires_in‬‏ (۹۰ ثانیه) برمی‌گرداند.

۳. کاربر کد را وارد می‌کند و کلاینت ‏POST /feeders/{id}/command/confirm‬‏ را با ‏challenge_token‬‏ و ‏code‬‏ می‌فرستد.

۴. سرور کد را بررسی و فرمان را از طریق سرویس تله‌متری روی coil دستگاه می‌نویسد. پاسخ موفق یعنی دستگاه نوشتن را پذیرفته است.

چند نکته که باید در طراحی کلاینت در نظر بگیرید:

- هر ‏challenge_token‬‏ فقط برای همان کاربر، همان فیدر و همان عمل معتبر است و فقط یک بار مصرف می‌شود.

- پنج بار کد اشتباه، توکن را باطل می‌کند و باید از مرحله اول شروع کرد.

- اگر دستگاه جواب ندهد خطای ۵۰۲ با کد ‏DEVICE_UNREACHABLE‬‏ برمی‌گردد. در این حالت فرمان اجرا نشده است.

- در برخی تابلوها منطق رله برعکس است. برای این فیدرها در ‏metadata_info‬‏ مقدار ‏"command_inverted": true‬‏ بگذارید.

- همه مراحل، چه موفق چه ناموفق، با شدت بالا در لاگ ممیزی ثبت می‌شوند.

## ۸-۲. ورود گروهی از اکسل

برای تعریف تعداد زیادی پست و فیدر، ابتدا قالب را از ‏/feeders/download-template‬‏ بگیرید. هر ردیف اکسل یک فیدر است و اطلاعات پردیس، واحد و پست هم در همان ردیف می‌آید؛ اگر پردیس یا پست با همان کد قبلاً وجود داشته باشد دوباره ساخته نمی‌شود و فیدر به همان وصل می‌شود.

| ستون‌ها | توضیح |
| --- | --- |
| campus_name, campus_code | پردیس |
| unit_name, unit_code | دانشکده یا واحد (زیرمجموعه پردیس) |
| post_name, post_code, post_type, ip_address, port, supply_source, transformer_specs, latitude, longitude | مشخصات پست |
| feeder_name, feeder_type, max_current, feeder_ip_address, feeder_port, modbus_address | مشخصات فیدر |
| active_power_register, reactive_power_register, voltage_register, current_register, power_factor_register, control_register | آدرس رجیسترها |
| description | توضیحات |

فایل باید ‏.xlsx‬‏ یا ‏.xls‬‏ و حداکثر ۵ مگابایت باشد. ورود اکسل «همه یا هیچ» است: اگر حتی یک ردیف ایراد داشته باشد، هیچ چیزی ذخیره نمی‌شود و پاسخ ۴۲۲ فهرست خطاها را با شماره ردیف اکسل برمی‌گرداند. فیدری که در همان پست با همان نام وجود داشته باشد ساخته نمی‌شود، بلکه به‌روزرسانی می‌شود؛ پس می‌شود یک فایل را با اصلاحات دوباره بارگذاری کرد. پاسخ موفق تعداد مکان، پست و فیدرهای ساخته‌شده و به‌روزشده را می‌دهد.

curl -X POST http://SERVER:8000/feeders/import-excel \

-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \

-F "file=@hierarchy.xlsx"

## ۸-۳. وب‌سوکت‌ها

دو وب‌سوکت داریم. چون مرورگر نمی‌تواند در اتصال وب‌سوکت هدر Authorization بفرستد، توکن در query string فرستاده می‌شود. اگر توکن نامعتبر باشد اتصال با کد ‏1008‬‏ بسته می‌شود.

### تله‌متری زنده

ws://SERVER:8000/telemetry/ws?token=<JWT>              # all feeders

ws://SERVER:8000/telemetry/ws?token=<JWT>&feeder_id=12  # a single feeder

سرور سه نوع پیام می‌فرستد که با فیلد ‏type‬‏ از هم جدا می‌شوند: ‏NEW_TELEMETRY‬‏ برای نمونه جدید (همراه ‏load_status‬‏ و ‏load_percent‬‏)، ‏DEVICE_ALERT‬‏ برای قطع ارتباط با دستگاه و ‏STATUS_CHANGE‬‏ برای تغییر وضعیت بار فیدر یا لینک.

{

"type": "STATUS_CHANGE",

"data": { "entity": "feeder", "id": 12, "name": "...", "feeder_id": 12,

"old_status": "warning", "new_status": "critical",

"load_percent": 93.4, "current": 588.4 }

}

### اعلان‌های کاربر

ws://SERVER:8000/notifications/ws/<user_id>?token=<JWT>

‏user_id‬‏ باید با صاحب توکن یکی باشد. هر اعلان جدید با پیامی از نوع ‏NEW_NOTIFICATION‬‏ می‌رسد.

برای زنده نگه داشتن اتصال، کلاینت هر ۲۰ تا ۳۰ ثانیه متن ساده ‏ping‬‏ بفرستد؛ سرور ‏pong‬‏ جواب می‌دهد. یک نمونه ساده در جاوااسکریپت:

const ws = new WebSocket(`ws://SERVER:8000/telemetry/ws?token=${token}`);

const hb = setInterval(() => ws.readyState === 1 && ws.send("ping"), 25000);

ws.onmessage = (e) => {

if (e.data === "pong") return;

const msg = JSON.parse(e.data);

if (msg.type === "NEW_TELEMETRY") updateGauge(msg.data);

if (msg.type === "STATUS_CHANGE") showAlert(msg.data);

};

ws.onclose = (e) => {

clearInterval(hb);

if (e.code === 1008) redirectToLogin();   // invalid or expired token

else setTimeout(connect, 3000);           // network drop: reconnect

};

## ۸-۴. وصل کردن منبع داده بیرونی به لینک

برای این‌که داده یک لینک از API بیرونی خوانده شود، در ‏metadata_info‬‏ آن لینک یک کلید ‏external_source‬‏ بگذارید:

{

"external_source": {

"provider": "http",

"external_id": "LNK-17",

"interval": 60,

"field_map": { "current": "data.i", "active_power": "data.p" }

}

}

‏provider‬‏ نوع منبع است (فعلاً ‏http‬‏ و ‏mock‬‏). در حالت ‏http‬‏ آدرس با متغیر ‏LINK_API_URL_TEMPLATE‬‏ ساخته می‌شود که در آن ‏{external_id}‬‏ جایگزین می‌شود و توکن از ‏LINK_API_TOKEN‬‏ خوانده می‌شود. ‏field_map‬‏ می‌گوید هر مقدار در JSON پاسخ کجاست؛ مسیرها با نقطه جدا می‌شوند و برای آرایه می‌شود اندیس عددی گذاشت. اگر API بیرونی قرارداد کاملاً متفاوتی داشت، باید یک کلاس جدید از ‏BaseLinkSource‬‏ در ‏link_ingestion_service/modules/sources.py‬‏ ساخت و آن را ثبت کرد.

# ۹. نمونه کد کامل

این نمونه پایتون یک گردش‌کار معمول را نشان می‌دهد: ورود، گرفتن فیدرهای بحرانی، خواندن تاریخچه یکی از آن‌ها و گرفتن انرژی مصرفی یک ماه اخیر.

import requests

BASE = "http://SERVER:8000"

# 1) login

r = requests.post(f"{BASE}/auth/login",

json={"email": "operator@uni.ac.ir", "password": "******"})

r.raise_for_status()

s = requests.Session()

s.headers["Authorization"] = f"Bearer {r.json()['access_token']}"

# 2) feeders in critical state

critical = s.get(f"{BASE}/feeders", params={"load_status": "critical"}).json()

for f in critical:

print(f["id"], f["name"], f["max_current"])

# 3) last 6 hours, 5-minute resolution

if critical:

fid = critical[0]["id"]

hist = s.get(f"{BASE}/telemetry/history/{fid}",

params={"start": "-6h", "stop": "now()", "window": "5m"}).json()

print(len(hist), "points")

# 4) daily energy of two feeders over the last 30 days

energy = s.get(f"{BASE}/telemetry/energy",

params=[("feeder_ids", 3), ("feeder_ids", 7),

("start", "-30d"), ("window", "1d")]).json()

print(energy["totals"])

و همان ورود و یک درخواست ساده با curl:

TOKEN=$(curl -s -X POST http://SERVER:8000/auth/login \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"email":"operator@uni.ac.ir","password":"******"}' | jq -r .access_token)

curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://SERVER:8000/dashboard/summary | jq .power

# ۱۰. نصب و راه‌اندازی

## ۱۰-۱. پیش‌نیازها

- سرور لینوکسی با Docker و Docker Compose

- دسترسی شبکه‌ای سرور به IP دستگاه‌های Modbus (معمولاً پورت ۵۰۲)

- حداقل ۴ گیگابایت رم؛ OpenSearch و Graylog به‌تنهایی حدود ۱٫۵ گیگابایت مصرف می‌کنند

## ۱۰-۲. متغیرهای محیطی

همه سرویس‌ها تنظیماتشان را از فایل ‏.env‬‏ در ریشه پروژه می‌خوانند. مهم‌ترین متغیرها:

| متغیر | کاربرد |
| --- | --- |
| POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_DB | مشخصات PostgreSQL |
| DATABASE_URL | رشته اتصال asyncpg برای API و کارگرها |
| RABBITMQ_USER, RABBITMQ_PASSWORD | مشخصات RabbitMQ |
| INFLUX_USER, INFLUX_PASSWORD, INFLUX_ORG, INFLUX_BUCKET, INFLUX_TOKEN, INFLUX_URL | InfluxDB؛ در اولین اجرا با همین مقادیر راه‌اندازی می‌شود |
| SECRET_KEY | کلید امضای JWT و کدهای تأیید؛ حتماً طولانی و تصادفی |
| INTERNAL_API_KEY | کلید مشترک ارتباط داخلی بین سرویس‌ها |
| TELEMETRY_SERVICE_URL, MAIN_API_URL | آدرس داخلی سرویس‌ها برای هم |
| SMTP_SERVER, SMTP_PORT, SMTP_USERNAME, SMTP_PASSWORD | ارسال ایمیل |
| SMS_PROVIDER | درگاه پیامک (log یا http) |
| CORS_ORIGINS | دامنه‌های مجاز فرانت‌اند، جداشده با ویرگول |
| ENABLE_DOCS | روشن کردن Swagger |
| GRAYLOG_PASSWORD_SECRET, GRAYLOG_ROOT_PASSWORD_SHA2 | Graylog |
| LINK_API_URL_TEMPLATE, LINK_API_TOKEN | API بیرونی داده لینک‌ها |

فایل ‏.env‬‏ شامل رمزهای واقعی است. آن را در مخزن گیت قرار ندهید و برای هر محیط (توسعه، آزمایشی، عملیاتی) یک نسخه جدا داشته باشید.

## ۱۰-۳. بالا آوردن سامانه

docker compose up -d --build

docker compose ps

docker compose logs -f api

ترتیب بالا آمدن با ‏depends_on‬‏ و health check کنترل می‌شود. مهاجرت دیتابیس خودکار است. بعد از اولین اجرا یک ادمین با ‏/auth/register-admin‬‏ بسازید، یک پست و چند فیدر تعریف کنید و چند ثانیه بعد داده باید در ‏/dashboard/live‬‏ دیده شود.

## ۱۰-۴. دسترسی به پنل‌های مدیریتی

| پنل | آدرس روی سرور |
| --- | --- |
| RabbitMQ Management | http://127.0.0.1:15672 |
| InfluxDB UI | http://127.0.0.1:8086 |
| Graylog | http://SERVER:9000 |

ssh -L 15672:127.0.0.1:15672 -L 8086:127.0.0.1:8086 user@SERVER

# ۱۱. نکته‌ها و عیب‌یابی

این‌ها چیزهایی است که در عمل چند بار با آن‌ها درگیر شده‌ایم:

### داده یک فیدر نمی‌آید

- اول ‏is_active‬‏ و ‏is_online‬‏ فیدر را نگاه کنید. فیدر آفلاین هر ۵ دقیقه یک بار امتحان می‌شود، پس بعد از رفع مشکل شبکه کمی صبر کنید.

- IP و پورت فیدر یا پست و ‏modbus_address‬‏ (Slave ID) را با تنظیمات خود دستگاه مقایسه کنید.

- لاگ سرویس تله‌متری را ببینید: ‏docker compose logs -f telemetry‬‏.

### مقدارها عجیب‌اند (مثلاً ولتاژ ۳۹۸۶)

- دستگاه احتمالاً مقدار را با ضریب برمی‌گرداند. در ‏metadata_info‬‏ فیدر ‏register_scales‬‏ را تنظیم کنید. اگر مقدار منفی بزرگ و غیرعادی دیدید، رجیستر احتمالاً علامت‌دار است و باید در ‏signed_registers‬‏ بیاید.

### وضعیت بار همیشه «نامشخص» است

- ‏max_current‬‏ فیدر (یا ‏allowed_current‬‏ لینک) تعریف نشده یا صفر است.

### ایمیل یا پیامک نمی‌رسد

- لاگ سرویس notification و عمق صف مرده را با ‏python scripts/dlq_tool.py status‬‏ چک کنید. اگر پیام در DLQ است، بعد از رفع مشکل با ‏replay‬‏ دوباره بفرستید.

- برای پیامک مطمئن شوید ‏SMS_PROVIDER‬‏ روی ‏log‬‏ نمانده باشد، و در حساب کاربر هم شماره تلفن ثبت شده باشد و هم ‏sms_notification_enabled‬‏ روشن باشد.

### کاربر ساخته شد ولی در فهرست نیست

- ساخت کاربر از طریق صف انجام می‌شود. اگر بعد از چند ثانیه هم دیده نشد، لاگ ‏postgres_storage‬‏ و صف ‏db.settings.write.dlq‬‏ را بررسی کنید.

### کد تأیید فرمان کار نمی‌کند

- کد فقط ۹۰ ثانیه اعتبار دارد و فقط یک بار مصرف می‌شود. اگر یک بار تأیید شده یا پنج بار اشتباه وارد شده باشد، باید فرمان را از اول درخواست کنید. وضعیت کدها در جدول ‏command_challenges‬‏ نگه داشته می‌شود و با ری‌استارت API از بین نمی‌رود.

### خطای ۴۲۹

- محدودیت نرخ بر اساس IP است. اگر چند کاربر پشت یک NAT هستند، سقف عمومی ممکن است زود پر شود. برای چند نمونه API پشت لود بالانسر هم ‏RATE_LIMIT_STORAGE_URI‬‏ را به یک Redis مشترک وصل کنید، وگرنه هر نمونه شمارنده خودش را دارد.